ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту общего

имущества многоквартирного дома по адресу:

МО "Приморский муниципальный район", п. Катунино, ул. Катунина, д. 2

| Выполняемый вид работ | Описание |
| --- | --- |
| Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения из труб PN 20 PP-R | 1. Работы выполнить в соответствии: - Со сметной документацией. - СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»; СП 40-101-96 «Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена "Рандом сополимер", СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», СниП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». 2. 2. Выполнить замену общедомовой инженерной системы холодного водоснабжения в составе общего имущества многоквартирного дома от ввода в МКД (с заменой запорной арматуры, без замены узла учета) до первой запорной арматуры на ответвлениях от стояка в квартирах, а именно: - В вводном тепловом узле трубопроводы, – стальные оцинкованные обыкновенные водогазопроводные трубы и фитинги по ГОСТ 3262-75; - Магистральных трубопроводов по подвалу, тех. этажу из полипропилена, армированного стекловолоконом, ГОСТ 32415-2013; - Соединения трубопроводов включительно, выполнять в соответствии с указаниями по монтажу заводом изготовителем применяемых трубопроводов полипропилена, армированного стекловолоконом, ГОСТ 32415-2013; - Стояков в квартирах, в местах общего пользования, трубопроводы из полипропилена PN 20 PP-R, армированного стекловолоконом, , и фитинги по ГОСТ 32415-2013; - Выполнить расчёты компенсаторов, подвижных, неподвижных опор и место их установки. Крепление стояков в квартирах, подвалах (тех. подполье) металлическими хомутами с резиновыми прокладками. В местах прохождения трубопроводов через стены, перекрытия установить гильзы. - Запорная арматура по квартирам – краны шаровые стальные с разборным соединением с трубой и рабочим давлением не ниже 2,0 Мпа; - Запорной арматуры по магистралям, отсекающей стояки – краны шаровые стальные (полипропиленовые) с разборным соединением с трубой и рабочим давлением не ниже 2,0 Мпа. - Выполнить теплоизоляцию магистральных трубопроводов по подвалу, тех. подполью, чердаку, тех. этажу. - В местах прохождения трубопроводов через стены, перекрытия установить гильзы; - Поверхность стальных трубопроводов в узлах теплового ввода покрыть грунтом ГФ-021 с последующей окраской эмалью ПФ-115 кистями или валиками. При окраске предусматривать защиту не подлежащих окраске поверхностей; - Перед началом работ предоставить сертификаты на применяемые материалы и изделия, паспорта на оборудование; - Предоставить до проведения гидравлических испытаний исполнительную схему системы холодного водоснабжения с указанием диаметра и длины монтируемых трубопроводов, мест установки опор и запорной арматуры (в бумажном и электронном виде). Оформить в соответствии с ГОСТ Р 51872-2002, ГОСТ Р 53672-2009; - Предоставить акт освидетельствования участка сетей инженерно-технического обеспечения по форме РД-11-02-2006; - До подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору сдать соответствующие инженерные сети и оборудование ресурсоснабжающим организациям и организациям, осуществляющим управление и содержание инженерных сетей многоквартирного дома. |