Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома:

Смоленская область, Глинковский р-н, с. Глинка, ул. Ленина, д. 5

г. Смоленск

Общие сведения о здании:

многоквартирный жилой дом № 5 по ул. Ленина в с. Глинка, Глинковского района, Смоленской области, 1962 года постройки, двухэтажный, одноподъездный, 8-ми квартирный. Стены кирпичные. Крыша шиферная. Размеры в плане: 11,2*18,6м, высота дома 6,2 м.

Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома № 5 по ул. Ленина с. Глинка, Глинковского района Смоленской области:

- капитальный ремонт крыши

Сроки выполнения работ:

- капитальный ремонт крыши – 46 рабочих дней с 28.05.2018 по 31.07.2018, в том числе:

1 этап 31 рабочий день с 28.05.2018 по 10.07.2018 выполнение работ и передача документации в соответствии с п. 8.4 договора о проведении капитального ремонта;

2 этап 15 рабочих дней с 11.07.2018 по 31.07.2018 приемка работ Заказчиком и рабочей (приемочной) комиссией;

Обоснование цены договора:

Обоснование начальной (максимальной) цены договора является локальный сметный расчет, выполненный базисно-индексным методом на основании ТСНБ 2001 Смоленской области с дополнениями и изменениями в редакции 2014 года в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004.

Общие требования к работам по ремонту крыши:

- выполнить замену кровли из асбестоцементных листов по разреженной обрешетке на покрытие из окрашенного металлического профлиста с устройством разреженной обрешетки, контробрешетки и укладкой подкровельной пленки;

- конструкции стропильных ног, прогонов, подкосов, обрешетки, мауэрлата подлежат замене;

- выполнить подшивку полок карниза доской с последующей окраской подшивки масляной краской;

- деревянные конструкции слухового прямоугольного окна необходимо заменить на окно с жалюзийной  решеткой, с обивкой боковых стен окрашенным в цвет кровли металлом;

- при замене кровельного покрытия на профлист для обеспечения сквозного проветривания требуется предусмотреть устройство дополнительного слухового окна;

- выполнить установку трубчатых снегозадержателей;

- выполнить замену люка выхода на чердак;

- выполнить разборку кирпичной кладки вентшахт с последующим устройством новой, кладку вентшахт оштукатурить, окрасить и установить отсутствующие ранее металлические защитные зонты (в цвет кровли);

- для предотвращения образования конденсата на внутренней стороне кровельного покрытия  в холодное время года требуется выполнить наращивание канализационных стояков и выведение их за пределы кровли через кровельные проходки, с теплоизоляцией  на чердаке;

- выполнить огнебиозащиту деревянных элементов кровли;

- выполнить устройство ходовых мостиков по чердаку;

- выполнить дополнительную подсыпку утеплителя из керамзита;

- выполнить устройство наружного водостока с подвесными желобами.

Объемы выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

Изменение стоимости и объемов работ производится в соответствии с условиями договора.

В случае применения подрядчиком материалов, изделий, технических устройств и др. с характеристиками, аналогичными тем, которые содержатся в локально-сметном расчете, использование их возможно только после письменного согласования с Заказчиком, в случае если возможность такой замены была предусмотрена конкурсной документацией.

При выполнении работ должны быть выполнены все сопутствующие работы, оказаны сопутствующие услуги (в т.ч. с использованием необходимых товаров, в т.ч. оборудования), которые не предусмотрены непосредственно в рамках выполнения работ, являющихся предметом договора, однако должны быть выполнены (оказаны) в соответствии с нормативами и правилами, в соответствии с которыми должны выполняться работы, являющиеся предметом договора.

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, на основании проектно-сметной документации.

Качество выполняемых работ должно соответствовать действующим на территории РФ нормативных документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон РФ от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 30.12.2009г. № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81*»;

- СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*»;

- СП 17.13330.2017 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76»;

- СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;

- СП 71.13330.2017 СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

- СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»;

- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»;

- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003»;

- СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003»;

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»;

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*»;

и другая нормативно-техническая документация, действующая на территории РФ.

Строительные материалы подлежат применению в соответствии с локальным сметным расчетом, согласно требований указанных ниже характеристик:

Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7

| Толщина листа t, мм | Монтажная ширина листа, мм | Предельное отклонение профиля, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По высоте | По ширине | По длине |
| 0, 7 | 1000 | ±0,50 | ±8,0 | ±50,0 |

| Обозначение профилированного листа | t, мм | Площадь сечения А, см2 | Масса 1 м длины, кг | Справочные величины на 1 м ширины |  |  |  |  |  | Масса 1 м, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | при сжатых полках по оси 2 - 2 |  |  | при сжатых полках по оси 1 - 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | момент инерции, Ix, см4 | момент сопротивления, см3 |  | момент инерции, Ix, см4 | момент сопротивления, см3 |  |  |
|  |  |  |  |  | Wx1 | Wx2 |  | Wx1 | Wx2 |  |
| НС35-1000-0,7 | 0,7 | 8,75 | 7,4 | 17,36 | 9,95 | 9,58 | 17,87 | 10,73 | 9,74 | 7,4 |

Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная)

| Подкровельные гидроизоляционные пленки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка пленки | Ширина, мм | Масса, г/м2 | Прочность продоль., Н/50 мм | Прочность попереч., Н/50 мм | Относит, удлин., % | Теплостойкость, °С |
| Ютакон (или аналог) | 130 или 150 | 140 | 800 | 600 | 15 | 80 |

Окрашенный тонколистовой прокат с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием

| Технические характеристики (покрытие полиэстер) | Значение |
| --- | --- |
| Поверхность | гладкая |
| Максимальная температура эксплуатации,°C | +120 |
| Толщина покрытия, мкм | 25 |
| Толщина грунтовки, мкм | 5-8 |
| Толщина защитного лака (тыльная сторона), мкм | 12-15 |

Пиломатериалы хвойных пород

Предельные отклонения от номинальных размеров пиломатериалов устанавливают, мм: по длине……………………………………………………………….+ 50 и - 25;

по толщине

- при размерах до 32 мм включ……………………………………….± 1,0;

- от 40 до 100 мм включ……………………………..............................± 2,0;

- более 100 мм………………………………………..............................± 3,0;

по ширине для обрезных пиломатериалов

- при размерах до 100 мм включ……………………………………....± 2,0;

- более 100 мм…………………………………………………….…….± 3,0;

# Состав огнебиозащитный ПИРИЛАКС (или аналоги), # Основные параметры и характеристики # Агрегатное состояние; # Прозрачная вязкая жидкость желтого цвета. Состав готов к применению, разбавлению не подлежит.. # Плотность; # 1,21-1,22 при 20°С, г/куб.см.. # pН; # 1,0…2,5. # Расход для 1 группы огнезащитной эффективности, не менее; # 280 г/м2.

# Раствор цементный класса не ниже В7,5 (М100)

Марка по прочности на сжатие – 100 МПа;

Коэффициент прочности сцепления – от 0,5 МПа;

Крупность заполнителя (максимальный показатель) – 0,3 мм.

Цвет согласовать с заказчиком

Массовая доля нелетучих веществ - не менее 70±2%

Степень перетира - не более 80 мкм

Время высыхания до степени 3 - не более 20 час

Укрывистость высушенной плёнки - не более 130 г/м2

Стойкость плёнки к статическому воздействию воды - не менее 24 часа

Температура применения - от минус 15-20 С до +20 С

Смеси сухие строительные на цементном вяжущем

Прочность на сжатие -не менее 10 Мпа

Температура применения - от +5°С до +35°С

Жизнеспособность раствора - не менее 1 часов

Водопоглощение - не более 15% по массе

Крупность заполнителя - не более 4 мм

Оптимальный слой нанесения - не более 30 мм

Морозостойкость - не менее 75 циклов

Адгезия к бетону - не менее 0,3 Мпа

Температура эксплуатации - от -50°С до +70°С

Краски масляные готовые к применению

| Массовая доля пленкообразующего вещества, %, не менее- 22 |  |
| --- | --- |
| Массовая доля летучего вещества, %, не более - 12 |  |
| Условная вязкость по ВЗ-246 с диам. сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С -65-140 |  |
| Степень перетира, мкм, не более -80 |  |
| Укрывистость невысушенного покрытия, г/м² не более, в зависимости от цвета -80-120 |  |
| Время высыхания до степени 3 при (20±2)°С, ч, не более -24 |  |
| Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник Б), условные единицы, не менее -0,05 |  |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при (20±2)°С, ч, не менее -0,5 Краска фасадная акриловая Цвет согласовать с заказчиком Массовая доля нелетучих веществ - не менее 70±2% Степень перетира - не более 80 мкм Время высыхания до степени 3 - не более 20 час Укрывистость высушенной плёнки - не более 130 г/м2 Стойкость плёнки к статическому воздействию воды - не менее 24 часа Температура применения - от минус 15-20 С до +20 С |  |

# Сталь оцинкованная толщиной не менее 0,5мм

Плотность – до 7900 кг/м3;

Температура плавления удельная – до 1520 С;

Коэффициент теплопроводности – 100 С;

Удельный вес – 77500 Н/м2.

# Керамзит  фракции 10-20 мм, марка не ниже 400

Насыпная плотность – 280-370 кг/м3

Прочность – 1,0-1,8 Мпа

Гранулометрический состав по массе – до 4%

Морозостойкость 20 циклов, потеря массы гравия – 0,4-2,0%

Процент раздавленных частиц – 3-10%

Теплопроводность - 0,0912 Вт/м К

Водопоглощение 250 мм

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов - 270 Бк/кг

Кирпич полнотелый керамический М 125

Размеры кирпича М 125 – 250х120х65 мм;

Прочность на изгиб и сжатие — 1,4-1,6 Мпа;

Вес кирпича М 125 – 3,4-3,5 кг;

Водопоглащение – от 6% до 8%;

Морозостойкость – от F50 до F75;

Теплопроводность – 0,513 Вт/м.град.С.

Краска известковая

Плотность краски- не менее 1,4г/см3;

Сухой остаток- не менее 55%;

Расход  0,5-0,6 кг/м2 при окраске в 2 слоя